OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

- Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, dla Sekcji Obsługi Infrastruktury rejonu działania 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

1.1 Olej opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać n/w wymagania      określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-12:

- wartość opałowa minimum	         - 42,6 MJ/kg;

- temperatura zapłonu	minimum     - powyżej 550C;

- lepkość kinematyczna w temp. 200C maksimum - 6,000 mm²/s;

- skład frakcyjny:

do temp.2500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - % <65 max.;

do temp. 3500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - 85% minim.;

- pozostałość po koksowaniu (wyrażona ułamkiem masowym) (z 10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – maksimum 0,30%;

- zawartość siarki		- maksimum 50,0 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu 	(wyrażona ułamkiem masowym) 	max. 0,010%

- temperatura płynięcia		- maksimum - 20 0C;

- gęstość w temperaturze 150C	         - max. 860,0 kg/m3

- zawartość wody (wyrażona ułamkiem masowym) max. 0,020 %;                                     - zawartość zanieczyszczeń stałych     max. 24 mg/kg;

- barwa czerwona.

2. Wielkość zamówienia

Zamówienie podstawowe

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 400,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie opcjonalne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 300,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie ogólne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 700,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

3. Sposób, ilość i miejsce dostawy

3.1 Dostawy są kierowane do: Bemowo Piskie (Jednostka Wojskowa                   ul. Kętrzyńskiego, poligon oraz Jednostka Wojskowa Orzysz), Giżycko ul. Wojska Polskiego 21, Giżycko Brożówka k. m. Kruklanki, Gołdap m. Botkuny (poligon). Odbiorców, miejsca terminy i ilości dostaw oleju opałowego, szczegółowo określa „Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, stanowiący załącznik          nr 1 do umowy.

Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania     24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

| Lp. | Dane dotyczące płatnika i odbiorcy |  | Ogółem ilość [m³] | z tego dostawy w krótszych okresach (miesiącach) [w m³] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płatnik, adres do korespondencji | Adres odbiorcy i miejsce dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lipiec 2025 | Sierpień | Wrzesień |  | Październik |  | Listopad |  | Grudzień |  | Styczeń 2026 | Luty |  | Marzec | Kwiecień |  | Maj | Czerwiec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. nr 105 Poligon | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 2,5 |  | 1,5 | 2,0 |  | 1,5 | 1,5 |  | 0,0 | 0,0 |

| 2 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. nr 121 Poligon | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. nr 203 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. Nr 210 | 150,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 3,0 |
| 5 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. Nr 229 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 6 |  | Giżycko dostawy: SOI Giżycko ul. Wojska Polskiego Bud. Nr 70 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 |  | Giżycko dostawy: SOI Giżycko Brożówka k. m. Kruklanki Bud. Nr 17 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 |
| 8 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 GIŻYCKO NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon Hala namiotowa nr 1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 |  | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon Hala namiotowa nr 2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon Hala namiotowa nr 3 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Bemowo dostawy: SOI Bemowo Piskie (poligon LSS) | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 |  | Orzysz dostawy: SOI Bemowo Piskie (kompleks dla JW. 2568 Węgorzewo) | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | OGÓŁEM 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku |  | 700,0 | 0,0 | 10,0 | 22,0 | 57,0 | 101,0 | 113,5 | 113,5 | 103,0 | 112,0 | 52,0 | 7,0 | 9,0 |

Zawarte w „Planie dostaw” ilości i miejsca dostaw, wielkości partii oraz terminy mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby kotłowni. W takim przypadku Zamawiający dokona zwiększenia lub zmniejszenia u Odbiorcy lub przesunięcia między Odbiorcami, ilości dostaw oleju opałowego w danym miesiącu na 7 dni przed planowanym przez niego terminem dostawy.

3.2 Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3.4  Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

3.5 Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonego zużycia  oleju opałowego na cele ogrzewania budynków (pomieszczeń), potrzeby indywidualne- przygotowanie posiłków, cele sanitarno-higienicznych, potrzeby gospodarczo-technicznych oraz podłączenie nowych obiektów budowlanych przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

ZADANIE NR 2

- Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w Gołdapi rejon Olecko (Skowronki 5) 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

1.1 Olej opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać n/w wymagania      określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-12:

- wartość opałowa minimum	         - 42,6 MJ/kg;

- temperatura zapłonu	minimum     - powyżej 550C;

- lepkość kinematyczna w temp. 200C maksimum - 6,000 mm²/s;

- skład frakcyjny:

do temp.2500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - % <65 max.;

do temp. 3500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - 85% minim.;

- pozostałość po koksowaniu (wyrażona ułamkiem masowym) (z 10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – maksimum 0,30%;

- zawartość siarki		- maksimum 50,0 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu 	(wyrażona ułamkiem masowym) 	max. 0,010%

- temperatura płynięcia		- maksimum - 20 0C;

- gęstość w temperaturze 150C	         - max. 860,0 kg/m3

- zawartość wody (wyrażona ułamkiem masowym) max. 0,020 %;                                     - zawartość zanieczyszczeń stałych     max. 24 mg/kg;

- barwa czerwona.

2. Wielkość zamówienia

Zamówienie podstawowe

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 150,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie opcjonalne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 150,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie ogólne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 300,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

3. Sposób, ilość i miejsce dostawy

3.1 Dostawy są kierowane do: Sekcji Obsługi Infrastruktury Rejon Olecko            m. Skowronki 5 (Jednostka Wojskowa) terminy i ilości dostaw oleju opałowego do ustalenia z Zamawiającym, jednorazowo możliwość zatankowania maksymalnie   4 m3 (4 zbiorniki o pojemności 1m³ każdy), przewidziane tankowanie 3-4 razy       w tygodniu przy temperaturach dodatnich, w przypadku wystąpienia temperatur ujemnych przewidziane uzupełnienie zbiorników 6-7 razy w tygodniu łącznie w sobotę niedziele i święta. „Plan dostaw oleju opałowego szczegółowo określa zapotrzebowanie na paliwo olejowe dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap rejon Olecko Skowronki 5

| Lp. | Dane dotyczące płatnika i odbiorcy |  | Ogółem ilość [m³] | z tego dostawy w krótszych okresach (miesiącach) [w m³] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płatnik, adres do korespondencji | Adres odbiorcy i miejsce dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lipiec 2025 | Sierpień | Wrzesień |  | Październik |  | Listopad |  | Grudzień |  | Styczeń 2026 |  | Luty |  | Marzec |  |  | Kwiecień | Maj |  | Czerwiec |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa A | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa B | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 3 |  | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa C | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 4 |  | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa D | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| OGÓŁEM 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku Rejon Olecko |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |  | 52,0 |  | 52,0 |  | 60,0 |  | 40,0 |  |  | 20,0 | 8,0 |  | 0,0 |  |

Zawarte w „Planie dostaw” ilości i miejsca dostaw, wielkości partii oraz terminy mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby nagrzewnic. W takim przypadku Zamawiający dokona zwiększenia lub zmniejszenia u Odbiorcy lub przesunięcia między Odbiorcami, ilości dostaw oleju opałowego w danym miesiącu na 7 dni przed planowanym przez niego terminem dostawy.

3.2 Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3.4  Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

3.5 Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonego zużycia  oleju opałowego na cele ogrzewania budynków (pomieszczeń, hal namiotowych), potrzeb gospodarczo-technicznych oraz podłączenie nowych obiektów budowlanych (hal namiotowych) przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

ZADANIE NR 3

- Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, dla Sekcji Obsługi Infrastruktury rejonu działania 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

1.1 Olej opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać n/w wymagania      określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-12:

- wartość opałowa minimum	         - 42,6 MJ/kg;

- temperatura zapłonu	minimum     - powyżej 550C;

- lepkość kinematyczna w temp. 200C maksimum - 6,000 mm²/s;

- skład frakcyjny:

do temp.2500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - % <65 max.;

do temp. 3500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - 85% minim.;

- pozostałość po koksowaniu (wyrażona ułamkiem masowym) (z 10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – maksimum 0,30%;

- zawartość siarki		- maksimum 50,0 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu 	(wyrażona ułamkiem masowym) 	max. 0,010%

- temperatura płynięcia		- maksimum - 20 0C;

- gęstość w temperaturze 150C	         - max. 860,0 kg/m3

- zawartość wody (wyrażona ułamkiem masowym) max. 0,020 %;                                     - zawartość zanieczyszczeń stałych     max. 24 mg/kg;

- barwa czerwona.

2. Wielkość zamówienia

Zamówienie podstawowe

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 200,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie opcjonalne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 250,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie ogólne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 450,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

3. Sposób, ilość i miejsce dostawy

3.1 Dostawy są kierowane do: Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie Rejon  Orzysz (Jednostka Wojskowa hale namiotowe szt. 6). Terminy i ilości dostaw oleju opałowego do ustalenia z Zamawiającym, jednorazowo możliwość zatankowania maksymalnie 6 m3 (6 zbiorniki o pojemności 1m³ każdy), przewidziane tankowanie 3-4 razy w tygodniu przy temperaturach dodatnich, w przypadku wystąpienia temperatur ujemnych przewidziane uzupełnienie zbiorników 6-7 razy w tygodniu łącznie w sobotę niedziele i święta. „Plan dostaw oleju opałowego szczegółowo określa zapotrzebowanie na paliwo olejowe dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Odbiorców, miejsca terminy i ilości dostaw oleju opałowego, szczegółowo określa „Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania     24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

| Lp. | Dane dotyczące płatnika i odbiorcy |  | Ogółem ilość [m³] | z tego dostawy w krótszych okresach (miesiącach) [w m³] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płatnik, adres do korespondencji | Adres odbiorcy i miejsce dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lipiec 2025 | Sierpień | Wrzesień |  | Październik |  | Listopad |  | Grudzień |  | Styczeń 2026 | Luty |  | Marzec | Kwiecień |  | Maj | Czerwiec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie Rejon Orzysz hala namiotowa A | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 | 15,0 |  | 10,0 | 5,0 |  | 2,0 | 0,0 |

| 2 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie Rejon Orzysz hala namiotowa B | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie Rejon Orzysz hala namiotowa C | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie Rejon Orzysz hala namiotowa D | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 5 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie Rejon Orzysz hala namiotowa E | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 6 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie Rejon Orzysz hala namiotowa F | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | OGÓŁEM 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 30,0 | 60,0 | 78,0 | 78,0 | 90,0 | 60,0 | 30,0 | 12,0 | 0,0 |

Zawarte w „Planie dostaw” ilości i miejsca dostaw, wielkości partii oraz terminy mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby kotłowni. W takim przypadku Zamawiający dokona zwiększenia lub zmniejszenia u Odbiorcy lub przesunięcia między Odbiorcami, ilości dostaw oleju opałowego w danym miesiącu na 7 dni przed planowanym przez niego terminem dostawy.

3.2 Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3.4  Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

3.5 Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonego zużycia  oleju opałowego na cele ogrzewania budynków (pomieszczeń), cele sanitarno-higienicznych, potrzeby gospodarczo-technicznych oraz podłączenie nowych obiektów budowlanych przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.