ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH

Budowa ulicy Poprzecznej, Owocowej

z kanalizacją deszczową, wieś Kleszczewo

| BRANŻA | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- |
| DROGOWA |  |
| SANITARNA |  |
| WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM |  |
| PODATEK VAT OGÓŁEM |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM |  |

- KOSZTORYS OFERTOWY – BRANŻA DROGOWA

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Poprzecznej, Owocowej z kanalizacją deszczową, wieś Kleszczewo,

ADRES INWESTYCJI	: gmina Kleszczewo

INWESTOR	: gmina Kleszczewo

ADRES INWESTORA	: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4

BRANŻA	: drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:

Słownie:

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  | CPV 45233120-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr ST/KNR | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. 15 cm; | m2 | 3 732,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 5 km; | m3 | 559,80 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni | szt. | 8,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni | szt. | 1,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni | szt. | 1,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni | szt. | 2,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi | m3 | 2,88 |  |  |
| 8 | D-01.02.01 | Wywiezienie karpiny | m3 | 24,00 |  |  |
| 9 | D-01.02.01 | Wywiezienie gałęzi | m3 | 24,00 |  |  |
| 2 | ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 10 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym | km | 0,85 |  |  |
| 11 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. wg wykonawcy wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie; | m3 | 3 663,48 |  |  |
| 3 | JEZDNIA |  |  |  |  |  |
| 12 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV; | m2 | 4 995,00 |  |  |
| 13 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 25 cm; 4951m2-1709m*0,2=4610m2 | m2 | 4 654,00 |  |  |
| 14 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm | m2 | 4 654,00 |  |  |
| 15 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 4 654,00 |  |  |
| 4 | CHODNIK |  |  |  |  |  |
| 16 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV; | m2 | 3 542,00 |  |  |
| 17 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 25 cm; | m2 | 3 542,00 |  |  |
| 18 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 3 542,00 |  |  |
| 5 | ZJAZDY |  |  |  |  |  |
| 19 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV; | m2 | 296,00 |  |  |
| 20 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 25 cm | m2 | 296,00 |  |  |
| 21 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 296,00 |  |  |
| 22 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 296,00 |  |  |
| 6 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE |  |  |  |  |  |
| 23 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15; | m | 1 700,00 |  |  |
| 24 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15; | m | 159,00 |  |  |
| 25 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15; | m | 1 552,00 |  |  |
| 7 | ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY |  |  |  |  |  |
| 26 | D-08.05.01 | Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15; 1703m*0,085m2=144,8m3 | m3 | 144,80 |  |  |
| 27 | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego szer. 20 cm z kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową | m | 1 703,00 |  |  |
| 8 | INNE |  |  |  |  |  |
| 28 | D-01.03.02 | Przestawienie słupa oświetleniowego | kpl. | 13,00 |  |  |

RAZEM KOSZTORYS

| KOSZTORYS (netto): |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat 23%: |  |
| KOSZTORYS (brutto): |  |

Słownie brutto:

KOSZTORYS INWESTORSKI – BRANŻA SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | zł | zł |
| 1 | Sieć kanalizacji sanitarnej S1-S24 |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w terenie równinnym Krotność = 2 | km | 0,86 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0215-05 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 2 204,01 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 3 282,93 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0322-03 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 1 605,66 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-18 0501-02 | Podsypka pod rury z piasku o grubości 15 cm | m2 | 774,27 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-18 0108-05 | Sieć kanalizacyjna - rury kanalizacyjne PVC-U SDR34 o śr. 200 mm | m | 94,90 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-18 0108-06 | Sieć kanalizacyjna - rury kanalizacyjne PVC-U SDR34 o śr. 250 mm | m | 570,80 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-18 0108-06 z.o.2.2. 9901-1 | Sieć kanalizacyjna - rury kanalizacyjne PVC-U SDR34 o śr. 250 mm - wykopy umocnione o głębokości ponad 3.00 m | m | 287,80 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 23,00 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-18 0613-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 4,00 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 2-18 0501-03 | Obsypanie rurociagu warstwą piasku grubości 20 cm | m2 | 22,59 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 2-18 0501-04 | Obsypanie rurociągu warstwą piasku grubości 25 cm | m2 | 751,68 |  |  |
| 13 d.1 | KNR 2-18 0501-04 | Zasypanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 774,27 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 2-18 0501-04 analogia | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 40 cm Krotność = 1.6 | m2 | 954,52 |  |  |
| 15 d.1 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 953,50 |  |  |
| 16 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami ziemia z wykopów | m3 | 823,53 |  |  |
| 17 d.1 | KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 823,53 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 2-01 0211-05 0214-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km | m3 | 1 380,48 |  |  |
| 19 d.1 |  | Kamerowanie sieci kanalizacyjnej | m | 953,50 |  |  |
| 20 d.1 | kalk. własna | Ewentualne odwodnienie wykopów w/g dziennika pompowania | kpl | 1,00 |  |  |
| 2 | Przykanaliki |  |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 2 | km | 0,28 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 2-01 0215-05 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 655,18 |  |  |
| 23 d.2 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 1 049,32 |  |  |
| 24 d.2 | KNR 2-01 0322-03 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 406,60 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 2-18 0501-02 | Podsypka pod rury z piasku grubości 15 cm | m2 | 248,76 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 2-18 0108-05 | Przykanalik z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U SDR34 o śr. 160 mm | m | 276,40 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności przykanalików rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 276,40 |  |  |
| 28 d.2 | KNR 2-18 0501-02 | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 15 cm | m2 | 248,76 |  |  |
| 29 d.2 | KNR 2-18 0501-04 | Zasypanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 248,76 |  |  |
| 30 d.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy przykanalików ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 276,40 |  |  |
| 31 d.2 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami ziemią | m3 | 1 423,01 |  |  |
| 32 d.2 | KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 1 423,01 |  |  |
| 33 d.2 | KNR 2-01 0211-05 0214-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km | m3 | -767,83 |  |  |
| 34 d.2 | kalk. własna | Ewentualne odwodnienie wykopów w/g dziennika pompowania | kpl | 1,00 |  |  |
| 3 | Sieć kanalizacji deszczowej D1-D26 |  |  |  |  |  |
| 35 d.3 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 2 | km | 1,08 |  |  |
| 36 d.3 | KNR 2-01 0215-05 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 1 993,23 |  |  |
| 37 d.3 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 4 309,71 |  |  |
| 38 d.3 | KNR 2-18 0501-02 | Podsypka pod rury z piasku o grubości 15 cm | m2 | 967,41 |  |  |
| 39 d.3 | KNR 2-18 0108-07 | Sieć kanalizacyjna - rury kanalizacyjne z PVC-U o śr. 300 mm | m | 304,50 |  |  |
| 40 d.3 | KNR 2-18 0108-07 analogia | Sieć kanalizacyjna - rury kanalizacyjnej PVC-U o śr. 400 mm | m | 514,00 |  |  |
| 41 d.3 | KNR 2-18 0108-08 analogia | Sieć kanalizacyjna - rury kanalizacyjne PVC-U śr. 500 mm | m | 258,70 |  |  |
| 42 d.3 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 26,00 |  |  |
| 43 d.3 | KNR 2-18 0613-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -1 | [0.5 m] stud. | 25,00 |  |  |
| 44 d.3 | KNR 2-18 0501-04 | Obsypanie rurociągu warstwą piasku grubości 25 cm | m2 | 52,74 |  |  |
| 45 d.3 | KNR 2-18 0501-04 | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 220,05 |  |  |
| 46 d.3 | KNR 2-18 0501-04 analogia | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 40 cm Krotność = 1.6 | m2 | 462,60 |  |  |
| 47 d.3 | KNR 2-18 0501-04 analogia | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 50 cm Krotność = 2 | m2 | 232,83 |  |  |
| 48 d.3 | KNR 2-18 0501-04 | Zasypanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 891,72 |  |  |
| 49 d.3 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 1 074,90 |  |  |
| 50 d.3 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami ziemią | m3 | 1 100,08 |  |  |
| 51 d.3 | KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 1 100,08 |  |  |
| 52 d.3 | KNR 2-01 0211-05 0214-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km | m3 | 893,15 |  |  |
| 53 d.3 |  | Kamerowanie sieci kanalizacyjnej | m | 1 074,90 |  |  |
| 54 d.3 | KNR AT-04 0101-01 analogia | Warstwa wzmacniająca grunt u wylotu do rowu z geowłókniny dwuwarstwowej filtracyjnej | m2 | 73,50 |  |  |
| 55 d.3 | KNR 2-11 0521-09 analogia | Wykonanie palisady przy średnicy kołków 12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II u wylotu do rowu | szt | 44,00 |  |  |
| 56 d.3 | KNR 2-01 0518-01 analogia | Umocnienie dna i skarp wlotu do rowu kamieniem łamanym 10-25 cm warstwą gr. 40 cm | m2 | 73,50 |  |  |
| 57 d.3 | kalk. własna | Ewentualne odwodnienie wykopów w/g dziennika pompowania | kpl | 1,00 |  |  |
| 4 | Przykanaliki i wpusty |  |  |  |  |  |
| 58 d.4 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 2 | km | 0,10 |  |  |
| 59 d.4 | KNR 2-01 0215-05 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 224,28 |  |  |
| 60 d.4 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 449,93 |  |  |
| 61 d.4 | KNR 2-18 0501-02 | Podsypka pod rury z piasku grubości 15 cm | m2 | 89,46 |  |  |
| 62 d.4 | KNR 2-18 0108-05 | Przykanalik z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U o śr. 200 mm | m | 99,40 |  |  |
| 63 d.4 | kalk. własna | Studzienka ściekowa D= 600 z wpustem krawężnikowym | szt | 6,00 |  |  |
| 64 d.4 | kalk. własna | Studzienka ściekowa D= 600 z wpustem płaskim | szt | 20,00 |  |  |
| 65 d.4 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności przykanalików rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 99,40 |  |  |
| 66 d.4 | KNR 2-18 0501-03 | Obsypanie rurociagu warstwą piasku grubości 20 cm | m2 | 89,46 |  |  |
| 67 d.4 | KNR 2-18 0501-04 | Zasypanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 89,46 |  |  |
| 68 d.4 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy przykanalików ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 99,40 |  |  |
| 69 d.4 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami ziemią | m3 | 131,90 |  |  |
| 70 d.4 | KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 131,90 |  |  |
| 71 d.4 | KNR 2-01 0211-05 0214-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km | m3 | 92,38 |  |  |
| 72 d.4 | kalk. własna | Ewentualne odwodnienie wykopów w/g dziennika pompowania | kpl | 1,00 |  |  |
| 5 | Siec wodociągowa |  |  |  |  |  |
| 73 d.5 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 2 | km | 0,23 |  |  |
| 74 d.5 | KNR 2-01 0215-05 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 318,27 |  |  |
| 75 d.5 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 731,65 |  |  |
| 76 d.5 | KNR 2-18 0501-02 | Podsypka pod rury z piasku grubości 15 cm | m2 | 205,88 |  |  |
| 77 d.5 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 3,00 |  |  |
| 78 d.5 | KNR-W 2-18 0109-03 z.sz.3.9. 9907 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione | m | 225,75 |  |  |
| 79 d.5 | KNR 2-18 0501-01 | Obeypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 10 cm | m2 | 205,88 |  |  |
| 80 d.5 | KNR 2-18 0501-04 | Zasypanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 205,88 |  |  |
| 81 d.5 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia - oznakowanie trasy wodociągu | m | 228,75 |  |  |
| 82 d.5 | KNR-W 2-18 0212-02 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80-100 mm montowane na rurociągach PVC i PE - analogia - Zasuwa Dn 80 + Obudowa teleskopowa + Skrzynka do zasuw | kpl. | 4,00 |  |  |
| 83 d.5 | KNR-W 2-18 0219-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 84 d.5 | kalk. własna | Nawiertka z zasuwą do przylączy domowych | szt. | 13,00 |  |  |
| 85 d.5 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm | 200m -1 prób. | 1,14 |  |  |
| 86 d.5 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1,14 |  |  |
| 87 d.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1,14 |  |  |
| 88 d.5 | KNR-W 2-18 0708-04 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm | odc.200m | 1,14 |  |  |
| 89 d.5 | KNR-W 2-18 0530-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie bloków oporowych | m3 | 5,00 |  |  |
| 90 d.5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami ziemią | m3 | 205,03 |  |  |
| 91 d.5 | KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 205,03 |  |  |
| 92 d.5 | KNR 2-01 0211-05 0214-03 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km | m3 | 113,23 |  |  |
| 93 d.5 | kalk. własna | Ewentualne odwodnienie wykopów w/g dziennika pompowania | kpl | 1,00 |  |  |
| 94 d.5 | KNR-W 4-02 0121-06 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB | m | 224,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |  |