- KOSZTORYS OFERTOWY

- Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI 	: Budowa ulicy Topolowej z wymianą przęsła kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie

ADRES INWESTYCJI	: ul. Topolowa w Kleszczewie

INWESTOR	: Gmina Kleszczewo

ADRES INWESTORA	: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4

BRANŻA	: drogowa i sanitarna

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zł | zł |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 3 | km | 0,02 |  |  |
| 2 d.1 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 22,21 |  |  |
| 3 d.1 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160- mm w wykopie | m | 18,00 |  |  |
| 4 d.1 | Podsypka pod rury ze żwiru o granulacji 9-32 mm grubości 20 cm | m2 | 21,60 |  |  |
| 5 d.1 | Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U o śr. 200 mm | m | 18,00 |  |  |
| 6 d.1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 1,00 |  |  |
| 7 d.1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -1 | [0.5 m] stud. | 4,00 |  |  |
| 8 d.1 | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o granulacji 5-16mm grubości 20 cm | m2 | 21,25 |  |  |
| 9 d.1 | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o granulacji 5-16mm grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 21,06 |  |  |
| 10 d.1 | Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 18,00 |  |  |
| 11 d.1 | Zasypywanie wykopów spycharkami ziemią z ukopów | m3 | 6,99 |  |  |
| 12 d.1 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 6,99 |  |  |
| 13 d.1 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km | m3 | 15,22 |  |  |
| 14 d.1 | Ewentualne odwodnienie wykopów w/g dziennika pompowania | godzin | 0,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 15 d.2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 2 | km | 0,02 |  |  |
| 16 d.2 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 16,02 |  |  |
| 17 d.2 | Podsypka pod rury z piasku grubości 15 cm | m2 | 18,00 |  |  |
| 18 d.2 | Przykanalik z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U o śr. 315 mm | m | 15,00 |  |  |
| 19 d.2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm | m | 15,00 |  |  |
| 20 d.2 | Obsypanie rurociągu warstwą piasku o granulacji 5-16mm grubości 30 cm Krotność = 1.2 | m2 | 18,00 |  |  |
| 21 d.2 | Zasypanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm | m2 | 18,00 |  |  |
| 22 d.2 | Oznakowanie trasy przykanalików ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 15,00 |  |  |
| 23 d.2 | Zasypywanie wykopów spycharkami | m3 | 2,70 |  |  |
| 24 d.2 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 2,70 |  |  |
| 25 d.2 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km | m3 | 13,50 |  |  |
| 26 d.2 | Ewentualne odwodnienie wykopów w/g dziennika pompowania | godzin | 0,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 27 d.3 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,42 |  |  |
| 28 d.3 | Rozebranie słupków do znaków drogowych oraz demontaz tablic znaków , zagospodarowanie materiału we wlasnym zakresie. | szt. | 5,00 |  |  |
| 29 d.3 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 147,00 |  |  |
| 30 d.3 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 4,00 |  |  |
| 31 d.3 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 3,00 |  |  |
| 32 d.3 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) | szt. | 1,00 |  |  |
| 33 d.3 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) | szt. | 1,00 |  |  |
| 34 d.3 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 76-85 cm) Krotność = 1.4 | szt. | 1,00 |  |  |
| 35 d.3 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 157,00 |  |  |
| 36 d.3 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 4,00 |  |  |
| 37 d.3 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 3,00 |  |  |
| 38 d.3 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 1,00 |  |  |
| 39 d.3 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 1,00 |  |  |
| 40 d.3 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76-85 cm) Krotność = 1.4 | szt. | 1,00 |  |  |
| 41 d.3 | Ścinanie krzewów | ha | 0,04 |  |  |
| 42 d.3 | Wywożenie dłużyc na odległość 10 km | m3 | 36,96 |  |  |
| 43 d.3 | Wywożenie karpiny na odległość 10 km | mp | 268,00 |  |  |
| 44 d.3 | Wywożenie gałęzi na odległość 10 km | mp | 357,50 |  |  |
| 45 d.3 | Przesadzenie drzew śr. 10-20 cm | szt. | 8,00 |  |  |
| 46 d.3 | Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (droga- gr. 10 cm), z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 59,00 |  |  |
| 47 d.3 | Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 428,00 |  |  |
| 48 d.3 | Rozebranie krawężników betonowych z ława betonową z oporem z zagospodarowaniem materiału we wlasnym zakresie | m | 59,00 |  |  |
| 49 d.3 | Rozebranie podbudowy (chodniki) z piasku stabilizowanego cementem o grubości 10 cm z zagospodarowaniem materialu we własnym zakresie | m2 | 198,00 |  |  |
| 50 d.3 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej/płyt chodnikowych (chodniki i zjazdy) na podsypce cementowo-piaskowej z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 198,00 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 50 d.4 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samocodami na odległość 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp (z uwzględnieniem odmulenia i oczyszczenia rowów) | m3 | 1 509,00 |  |  |
| 51 d.4 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość askazaną przez wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą. | m3 | 179,60 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 52 d.5 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2 561,00 |  |  |
| 53 d.5 | Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr.warstwy po po zag. 20 cm. | m2 | 2 561,00 |  |  |
| 54 d.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2 561,00 |  |  |
| 55 d.5 | Nawierzchnie z kostki betonowej (szara) grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2 561,00 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 56 d.6 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 898,00 |  |  |
| 57 d.6 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr.warstwy po po zag. 20 cm. | m2 | 898,00 |  |  |
| 58 d.6 | Nawierzchnie z kostki betonowej (szara) grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 898,00 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 59 d.7 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 203,00 |  |  |
| 60 d.7 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr.warstwy po po zag. 20 cm. | m2 | 203,00 |  |  |
| 61 d.7 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 203,00 |  |  |
| 62 d.7 | Nawierzchnie z kostki betonowej (szara) grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 203,00 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 63 d.8 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 516,00 |  |  |
| 64 d.8 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 501,00 |  |  |
| 65 d.8 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 615,00 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 66 d.9 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe | m2 | 80,00 |  |  |
| 67 d.9 | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. | szt. | 12,00 |  |  |
| 68 d.9 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu E, folia odblaskowa I generacji | szt. | 4,00 |  |  |
| 69 d.9 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu A-D folia odblaskowa II generacji | szt. | 8,00 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 70 d.10 | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 | 1,00 |  |  |
| 71 d.10 | Montaż i stawianie słupów solarnych-hybrydowych wys. 6 m | szt. | 2,00 |  |  |
| 72 d.10 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na składowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja | m3 | 1,00 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 73 d.11 | Umocnienie pobocza kuszywem łamanym 0/31,5 grubość 10 cm | m2 | 386,00 |  |  |
| 74 d.11 | Sadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową o śr. 0,9 m w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów | szt. | 39,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |