Załącznik Nr  1

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ  I   -  Ubrania strażackie:

- Ubranie strażackie specjalne CPV 18100000-0				 kpl.       32;

- Ubranie strażackie koszarowe CPV 18100000-0				 kpl.       40;

- Ubranie strażackie  dla KDS CPV 18100000-0				 kpl.         2;

- Rękawice strażackie bojowe pięciopalcowe CPV 18100000-0	             para      30;

- Kominiarka strażacka CPV 18100000-0					 szt.	  30;

- Koszulka strażacka zimowa  CPV 18100000-0				 szt.       40;

- Koszulka strażacka letnia bawełniana  CPV 18100000-0			 szt.       40;

- Koszulka strażacka letnia mat. techniczny  CPV 18100000-0		 szt.       10;

- Koszulka Polo dla funkcjonariusza PSP  CPV 18100000-0		 szt.         2;

- Pas strażacki bojowy CPV18100000-0					 szt.	  10;

- Pas główny dla KDS CPV18100000-0					 szt.	    2;

- Sztormiak CPV18100000-0						 szt.	   10.

Zamówienie objęte prawem opcji:

- Ubranie strażackie specjalne CPV 18100000-0				 kpl.       30;

- Ubranie strażackie koszarowe CPV 18100000-0				 kpl.       30;

- Ubranie strażackie  dla KDS CPV 18100000-0				 kpl.         5;

- Rękawice strażackie bojowe pięciopalcowe CPV 18100000-0	             para      40;

- Kominiarka strażacka CPV 18100000-0					 szt.	  40;

- Koszulka strażacka zimowa  CPV 18100000-0				 szt.       40;

- Koszulka strażacka letnia bawełniana  CPV 18100000-0			 szt.       40;

- Koszulka strażacka letnia mat. techniczny  CPV 18100000-0		 szt.       10;

- Koszulka Polo dla funkcjonariusza PSP  CPV 18100000-0		 szt.         5;

- Pas strażacki bojowy CPV18100000-0					 szt.	  30;

- Pas główny dla KDS CPV18100000-0					 szt.	    2;

- Sztormiak CPV18100000-0						 szt.	   10.

- Ubranie strażackie specjalne  (trzyczęściowe)

- Ubranie specjalne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA 
z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy  pkt. 1.6.

- Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN- EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614” Odzież ochronna dla strażaków. Metoda badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach przestrzeni otwartej.

- Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

- Ubranie (kurtka i spodnie) wykonane z min. 4 warstw.

- Wymogi materiałowe:

- 	warstwa zewnętrzna ubrania specjalnego musi być wykonana w minimum 90%                 z tkaniny aramidowej oraz w min 1 % włókien  elektrostatycznych;

materiał zewnętrzny o gramaturze nie mniejszej niż 205 gm/m²

- 	membrana wodoodporna,

- 	podszewka termiczna  , niezalaminowana z membraną.

- Kurtki muszą spełniać następujące wymagania:

- kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- rękawy kurtek szerokie wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk;

- w mankietach rękawów zastosowany system pozwalający dopasować ściągacz i otwór

na kciuk do rozmiaru ręki i kształtu dłoni;

- dolne krawędzie mankietów wykończone warstwą  kevlaru lub równorzędną

- w górnej i dolnej części kurtki cztery wielofunkcyjne  kieszenie i obejmy do mocowania np. latarki, radiotelefonu, rękawic, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą  kevlaru lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach ;

- karabińczyki i pętle do mocowania drobnego wyposażenia;

- obszar łokci – 5 warstwowy z dodatkową warstwą ochronną przed przetarciem, ogniem i temperaturą wzmocniony warstwą kevlaru lub równorzędną;

- ognioochronny kołnierz kurtki w formie stójki, zapinany z przodu na rzep;

- zamek jednogłowicowy lub dwugłowicowy;

- kurtka musi mieć otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany;

- oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych lub wklejanych lub naszywanych;

- Spodnie muszą spełniać następujące wymagania:

- spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

- nogawki szerokie z regulacją rzepem na zakończeniu nogawek;

- obszar kolan min. 6 warstwowy, zawierający warstwę ochronną  przed przetarciem, ogniem i temperaturą wzmocniony warstwą kevlaru lub równorzędną, posiadający dodatkową warstwę kauczukową izolacyjną  i ochroną przed wilgocią;

- dolne krawędzie nogawek i dolne części wewnętrzne nogawek wykończone warstwą kevlaru lub równorzędną;

- spodnie muszą mieć otwór inspekcyjny umożliwiający kontrole stanu membrany

- spodnie muszą posiadać cztery wielofunkcyjne  kieszenie rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą  kevlaru lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach ;

- spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych lub wklejanych lub naszywanych;

- Ubranie specjalne musi  spełniać standardy ochrony – poziom wykonania - 2                     w  kategoriach testowych normy PN-EN 469:

- przenikanie ciepła (płomień);

- przenikanie ciepła (promieniowanie);

- odporność na przesiąkanie wody;

- opór  pary wodnej.

- Ubranie (w tym taśmy odblaskowe) powinno zachować wymagane dla odzieży roboczej właściwości  po wielokrotnym praniu w okresie gwarancji i w  przewidywanym okresie użytkowania wyrobu.

- Dodatkowo na kurtce muszą być umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:

- na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem, a barkiem naszyty rzep do   mocowania emblematu WSP;

- na lewej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych – do mocowania dystynkcji;

- na lewej piersi, poniżej taśm ostrzegawczych – do mocowania napisu  STRAŻ;

- na plecach, w odległości 0,5 ÷ 1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym – do mocowania napisu „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”.

Napisy „STRAŻ” i „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” – litery w kolorze  czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym żółtym.

Napis  „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” umieszczony na tyle kurtki w odległości 0,5 ÷  1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym:

- wymiary tła – 12 x 34 ± 0,3 cm,

- wysokość liter – 4 ± 0,1cm,

- długość zapisu w dwóch rzędach, I rząd -  WOJSKOWA – 22 cm,

- II rząd - STRAŻ POŻARNA – 32 cm;

- mocowanie na  ”rzep” do kurtki lub inną techniką.

Napis  „ STRAŻ” umieszczony na przedzie kurtki:

- wymiar tła – 5 x 15 ± 0,3 cm,

- wysokość liter 2,5 ÷ 0,1 cm,

- długość całego napisu – 11 ÷0,3 cm,

- mocowanie na  ”rzep”  lub inną techniką;

- kolor ubrania specjalnego żółty w odcieniu naturalnego aramidu.

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP potwierdzające spełnienie normy PN-EN 469 dla kurtki i spodni ubrania specjalnego oraz normy PN-EN 15614 dla kurtki lekkiej;

- wymagany certyfikat badania typu WE;

- Rozmiary dla zamówienia podstawowego  (w przypadku, gdy rozmiary ubrań  dostawcy różnią się od niżej wymienionych, zamawiane rozmiary zostaną ustalone przed podpisaniem umowy).

| Rozmiary i ilości ubrań specjalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B3 | C2 | C3 | C4 | D3 | D4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Razem 32 kpl.

- Ubranie strażackie koszarowe

- spełniające wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych                   i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej;

- ubranie wieloczęściowe, składające się z: kurtki z wykładanym kołnierzem, spodni, czapki
dżokejki, kamizelki bez rękawów;

- winno być wykonane z tkaniny bawełnianej w kolorze czarnym wzmocnione w układzie wątków i osnowy nitkami z włókien poliestrowych (siatka Rib-Stop) rozmieszczonych względem siebie w odległościach <  8 mm;

- udział włókien poliestrowych w masie powierzchniowej tkaniny > 10%;

- odporne przed krótkotrwałym zetknięciem z płomieniem i iskrami;

- odporne przed zabrudzeniem olejami i smarami;

- oznakowanie: na plecach napis, na żółtej tkaninie fluorescencyjnej; ”WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” ,wymiary tła – 12x34 ± 0,3 cm, wysokość liter- 4 ± 0,1 cm, długość zapisu           w dwóch rzędach, WOJSKOWA-22 cm, STRAŻ POŻARNA-32cm, na lewej piersi bluzy          i kamizelki napis „STRAŻ” na żółtej tkaninie fluorescencyjnej;

- taśma odblaskowa żółta z trójkątami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni oraz 
nad prawą górną kieszenią kamizelki oraz w dolnej tylnej części kamizelki;

- rozmiary i ilości poszczególnych kpl. umundurowania dla zamówienia podstawowego zostały podane w poniższej tabeli:

| Rozmiary i ilości ubrań koszarowych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A4 | B2 | B3 | C2 | C3 | D3 | D4 |
| 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 |

Razem 40 kpl.

- Ubranie strażackie dla kadry dowódczo-sztabowej

- Opis ogólny

Ubranie składa się z kurtki sięgającej za linią bioder z podpinką, spodni oraz kurtki ocieplanej i czapki wykonanych z tkaniny bawełnianej wzmocnionej tzw. siatka Rib- Stop  w kolorze czarnym  lub z tkaniny poliamidowej tj mieszaniny poliestru i  bawełny w kolorze czarnym.

Ubranie musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej,

- Kurtka wierzchnia prosta, przód zapinany na pięć zakrytych guzików. Kołnierz dwuczęściowy wykładany, zapinany pod szyją. Na przodach naszyte dwie kieszenie górne z patkami i dwie kieszenie dolne z patkami. Kieszenie zapinane na rzepy 3 cm, zszyte od strony listwy, z mieszkiem od strony wewnętrznej i z dołu. Rękaw dwuczęściowy wykończony mankietem z gumą oraz zapinką ściągającą zapinaną na rzepy. W tyle, na linii pasa od wewnątrz naszyty tunel z wciągnięta i zamocowaną gumą. W obłożeniu przodu utworzona plisa w celu przyszycia guzików do dopinania podpinki. Na ramionach wszyte pagony zapinane na chowany guzik. Na lewy rękaw naszyte rzepy do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowości. Podpinka kurtki wykonana z tkaniny bawełnianej bez rękawów, zszyta na ramionach, przypinana do kurtki za pomocą guzików umieszczonych w przodach kurtki. Dołem swobodna.

- Spodnie z wpuszczanymi kieszeniami skośnymi. W przedniej części na kolanach wzmocnienia mocowane od góry. Rozporek zapięty na zamek błyskawiczny. Po bokach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na rzep. W dole spodni wykonane są rozporki oraz wszyta podwójna guma pod stopy. Spodnie wykończone paskiem z gumą ściągającą po bokach. Do tyłu spodni, w pasku przypinany karczek z gumą szerokości 8-10 cm, oraz szelkami zapinanymi z przodu na klamerki. Klamerki z przodu wszyte do wewnętrznej górnej części pasa. Na obwodzie pasa naszyte szlówki.

- Kurtka ocieplana wykonana jest na ocieplaczu z podszewką w kolorze czarnym. Na przodach na wysokości klatki piersiowej naszyta jest srebrna taśma odblaskowa, a bezpośrednio pod nią taśma w kolorze żółtym fluoroscencyjnym. Na lewym przodzie nad taśmą naszyty jest rzep na dystynkcje, a pod nią naszyta jest kieszeń z patką zapinaną na rzep. Na patce rzep do mocowania identyfikatora imiennego, a na kieszeni rzep do napisu STRAŻ. Na prawym przodzie pod taśmą naszyta jest kieszeń na urządzenie łączności. W dolnej części przodów naszyte są dwie kieszenie z patkami zapinane na rzep. Kurtka zapinana jest na zamek błyskawiczny z dwoma suwakami (metalowy lub grubokostkowy z tworzywa), przykryty plisą zapinaną na przemian na rzepy i napy metalowe. W wykrój szyi wszyty jest kołnierz stójka. Na prawym rękawie nad taśmami naszyta jest kieszonka z patką zapinaną na rzep, a na lewym rzep do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowości. Rękawy wykończone są mankietami ściągniętymi gumką oraz zapinką z rzepami. Na plecach naszyte są taśmy w układzie identycznym jak na klatce piersiowej. Pod taśmami napis STRAŻ w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze żółtym fluoroscencyjnym, mocowany na rzep. Na dole kurtki naszyte są taśmy w sposób identyczny jak w przodzie i na plecach kurtki. W talii kurtki naszyty jest tunel ze sznurkiem. Pod tunelem naszyte są dwie podwójne kieszenie (boczna i nakładana) z patkami zapinanymi na rzep. Podszewka pikowana jest z ocieplaczem. W lewym obłożeniu wykonana jest kieszeń wewnętrzna pionowa zapinana na suwak. W dolnej części kieszeń podwójna na środki opatrunkowe.

- Czapka ma kształt dżokejki. Główka czapki wykonana jest z czterech klinów mniejszych i przedniego klina większego, w którym w górnej jego części wykonana jest zaszewka nadająca kształt główki czapki. W górnej części czapki u styku wszystkich klinów wszyty jest guzik obciągnięty tkaniną zasadniczą. Klin większy (przedni) usztywniony jest klejonką, na którym wykonane jest logo Państwowej Straży Pożarnej. Daszek plastikowy usztywniony obszyty tkaniną zasadniczą i przestebnowany trzema stebnówkami. Dół czapki obszyty jest od wewnątrz tkaniną bawełnianą o szer. 2,5 cm. Z tyłu wszyta jest zapinka do zamknięcia i regulacji obwodu czapki.

- Dodatki

Napisy STRAŻ wykonane na tle fluorescencyjnym w kolorze żółtym

Napis STRAŻ mały:

-	tkanina (tło) fluorescencyjna - 5 cm x 15 cm,

-	wysokość liter - 2,5 cm,

-	długość całego napisu - 11 cm.

Napis STRAŻ duży:

-	tkanina (tło) fluorescencyjna - 12 cm x 34 cm,

-	wysokość liter - 7,7 cm,

-	długość całego napisu - 28 cm.

Taśmy ostrzegawcze i napisy STRAŻ muszą spełniać wymagania normy PN-N-471.

Taśmy ostrzegawcze i napisy STRAŻ muszą zachować właściwości po 25 cyklach prania w temperaturze 40°C przy praniu całego kompletu ubrania.

Taśma ostrzegawcza fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm

Taśma ostrzegawcza odblaskowa w kolorze srebrnym o szer. 5 cm

- Znakowanie wyrobu:

Wyrób powinien posiadać etykietę jednostkową zawierającą następujące dane:

-	nazwę, adres i znak firmowy producenta,

-	nazwę wyrobu,

-	symbol i skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

-	wielkość wyrobu,

-	znak stopnia jakości i kontroli odbioru,

-	miesiąc i rok produkcji wyrobu,

-	oznaczenie sposobu konserwacji według PN-EN-23758:1988.

Każdy element ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej z wyłączeniem czapki dżokejki powinien być oznaczony wszywką.

UWAGA w zamówieniu w poz. Ubranie dla kadry dowódczo – sztabowej

zamówienie dotyczy kurtki z podpinką, spodni, kurtki ocieplanej, czapki oraz dodatków:

1.) identyfikatory imienne na pierś: 
2.) emblemat PSP na ramię:

3.) emblemat z nazwą miejscowości

4.) pochewki na pagony w stopniu:

5.) dystynkcje na pierś w stopniu:

Informacje imienne, rozmiary, dystynkcje dotyczące  poz. Ubrania dla kadry dowódczo sztabowej  zostaną przekazane wykonawcy na etapie podpisywania umowy.

- Rękawice strażackie bojowe pięciopalcowe

- spełniające warunki normy –  PN-EN 659 : +A1, 2010;

- spełniające wymagania techniczno-użytkowe – załącznik pkt. 1.7 „Rękawice specjalne”  zawarty  w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- rękawice bojowe – przeznaczone dla strażaka do udziału w akcjach gaśniczych
odporne na działanie wysokich temperatur;

- materiał – warstwa zewnętrzna (część grzbietowa) tkanina kermel lub równoważna;

- materiał – warstwa zewnętrzna (część chwytna)  z tkaniny z kevlarowej powlekanej w celu uzyskania dużej odporności na przecięcia,  przekłucia oraz ścieralność;

- membrana wodoszczelna PORELLE lub równoważne;

- warstwa środkowa termoizolacyjna – KEVLAR/NOMEX lub równoważne;

- podszewka dzianina KEVLAR lub równoważne;

- za częścią chwytną w przegubie ściągacz lub ściągacz z taśmą typu rzep, za ściągaczem mankiet wykonany z tkaniny aramidowej;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP;

- wymagany certyfikat oceny typu WE;

- rozmiary dla zamówienia podstawowego:

| Rozmiar wyrobu | 8 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 10 | 10 | 10 |

5.  Kominiarka strażacka niepalna

- Opis ogólny

Kominiarka powinna chronić całą głowę i być wykonana z jednobarwnej dzianiny przylegająca do chronionych części ciała. W przodzie kominiarki wykonany jeden otwór na twarz. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

- Szczegółowy opis wyglądu kominiarki

Kominiarka powinna być wykonana bez szwów z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub w odcieniu kości słoniowej przylegająca do chronionych części ciała. W przedniej części kominiarki powinien być wykonany jeden otwór na twarz odsłaniający: oczy, nos i usta.

Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

- Rozmiar uniwersalny - powinna uwzględniać zakres obwodów głowy od 53 cm do 62 cm.

RAZEM  - 30 sztuk dla zamówienia podstawowego.

- kominiarka powinna spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej.

- wymagane ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

6.  Koszulka strażacka zimowa

Koszulka zimowa z długimi rękawami wykonana jest z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. Wykończenie pod szyją i rękawów - ściągaczem. Dół koszulki podwinięty                     i podszyty. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAŻ. Emblematy i napisy z przodu koszulki wykonane metodą haftu komputerowego.

Koszulka  musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej,

Tabela rozmiarów dla zamówienia podstawowego

| Rozmiar wyrobu | XL | XXL |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 15 | 25 |

7.  Koszulka strażacka letnia bawełniana

Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAŻ. Emblematy i napisy z przodu koszulki wykonane metodą haftu komputerowego. Koszulka wykończona jest pod szyją ściągaczem.

Koszulka  musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej,

Tabela rozmiarów dla zamówienia podstawowego

| Rozmiar wyrobu | XL | XXL |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 20 | 20 |

8.  Koszulka strażacka letnia  materiał techniczny

Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem z wysokiej jakości nowoczesnego materiału kontrolującego wilgoć - tzw. materiał techniczny. Przewiewna, zapewnia stały dostęp powietrza do ciała. Nowoczesna technologia tkaniny sprawia, że koszulka niesamowicie szybko wysycha, utrzymuje suchy i chłodny komfort przy skórze, odprowadza ciepło i pot na zewnątrz W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej  lub napisem Straż, a na plecach napis STRAŻ w kolorze żółtym. Koszulka wykończona jest pod szyją ściągaczem.

Koszulka  musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP                 z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych                 i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej,

Rozmiary dla zamówienia podstawowego:

Rozmiar – L		4 szt.;

Rozmiar – XL		4 szt.;

Rozmiar – XXL	2 szt.

9. Koszulka „polo” dla funkcjonariuszy PSP

- Opis ogólny

Koszulka typu "polo" wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAŻ. Emblematy i napisy wykonane metodą haftu komputerowego bądź inną techniką pozwalającą odwzorować ww. elementy. Koszulka zapinana jest na 3 guziki                     w kolorze czarnym.

Rozmiary dla zamówienia podstawowego:

Rozmiar – L		1 szt.;

Rozmiar –XXL	1 szt.

- Pas strażacki bojowy

- Wykonany z taśmy poliamidowej lub równoważnej stilonowej o  szerokości ok. 85 mm wzmocniony skórą z klamrą i uchwytem metalowym;

- do oferty (warunek konieczny) należy dostarczyć ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP;

- Rozmiar duży  o długości ok. 132 cm –    10 szt.;

- Pas główny dla KDS

Opis ogólny

Pas główny wykonany jest ze skóry blankowej barwionej na czarno zakończony metalową sprzączką. Na końcu pasa wykonanych jest, w zależności od długości pasa, od 7 do 9 otworów. Na pas założona jest luźno ruchoma przesuwka. Wszystkie części skórzane pasa głównego wykonane są ze ścisłej skóry, a krawędzie wygładzone i odciśnięte. Części metalowe pasa głównego wykonane są z żółtego błyszczącego metalu.

Zagadnienia techniczne

Wymiary pasa: szerokość 45 mm, grubość 3-4 mm.

Lewa cześć pasa od strony wewnętrznej, na długości 60 cm podszyta jest przez całą szerokość podszewką skórzaną świńską o grubości 1 mm. Do końca pasa przymocowany jest za pośrednictwem czterech nitów języczek ze skóry blankowej o grubości 2-2,5 mm.

Znakowanie pasa

Pas powinien być oznaczony rozmiarem i posiadać etykietę jednostkową wyrobu zawierającą co najmniej:

-	znak firmowy producenta,

-	datę produkcji (co najmniej rok).

Rozmiary pasów zostaną przekazane wykonawcy na etapie podpisywania umowy.

- Sztormiak

- sztormiak musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych, określonych w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz.17)

- zgodność z normą PN-EN 471,

- kurtka wykonana z tkaniny wodoodpornej – ortalion impregnowany w kolorze czarnym,

- zapinana na kostkowy dwusuwakowy zamek, przykryty plisą,

- oznakowanie:

  - (na plecach) – na żółtej tkaninie fluoroscencyjnej duży napis „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” w kolorze czarnym – mocowany do kurtki za pomocą rzepu,

  - (na lewej piersi) – powyżej taśm ostrzegawczych mały napis „STRAŻ”
 w kolorze czarnym,

  - na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem a barkiem naszyty rzep do mocowania emblematu „WSP”,

- w tylnej części doszyty kaptur,

- wewnętrzna strona kurtki wykończona podszewką w kolorze czarnym,

- sztormiak musi posiadać taśmy odblaskowe srebrną i żółtą luminescencyjną na dole oraz wysokości klatki piersiowej i na plecach,

- taśmy powinny być w kolorze górna – srebrnego, dolna – żółtego,

| Rozmiar | L | XXL |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 5 | 5 |

Wymagania dotyczące wszystkich pozycji :

- Wszystkie dostarczone pozycje (opakowania)  mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r;

- Ww. ubrania strażackie oferowane przez dostawcę  muszą być fabrycznie nowe                      z produkcji 2020 roku oraz powinny spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych          i światowych norm jakości;

- Zamawiający zastrzega na etapie przed wyborem oferty, oprócz wyżej wymienionych dokumentów,  możliwość uzupełnienia oferty na żądanie zamawiającego,  o karty opisu wraz z rysunkami na oferowane wyroby o ile to okaże się konieczne do oceny zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia w SOPZ;

- Zamawiający zastrzega  możliwość przekazania  wykonawcy rozmiarów  dotyczących pozycji ewentualnie realizowanych  w ramach zamówienia z prawa opcji  na etapie uruchomienia zamówienia z prawa opcji.