WYMGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I EKWIPUNKYU OSOBISTEGO STRAŻAKA

DLA REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY 
na 2025 r.

### WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

dla gaśnicy proszkowej TYP GP–2x,

Gaśnica proszkowa GP 2x musi spełniać wymagania określone w normie  PN–EN 3-7:2008 P Gaśnice przenośne oraz wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania 
o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy  - pkt. 7.1.

Dodatkowo muszą być spełnione następujące wymagania:

- Ze względu na zaplecze warsztatowo / remontowe oraz posiadane autoryzacje producentów (KZWM, GZWM) na remont gaśnic, Zamawiający dopuszcza jedynie gaśnice spełniające wymagania autoryzacyjne przez warsztat sprzętu ppoż Zamawiającego.

- środek gaśniczy – proszek gaśniczy lub ABC;\

- mosiężny, szybko otwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie;

- masa środka gaśniczego 2 kg;

- czas działania minimum 6 sekund;

- czynnik roboczy – azot;

- stosowanie w zakresie temperatur –200 C do + 600 C;

- świadectwo dopuszczenia do użytkowania;

- gwarancja minimum 24 miesiące.

- rok produkcji 2025

- WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

- dla gaśnicy proszkowej GP 6x lub 6z

Gaśnica proszkowa GP 6 musi spełniać wymagania określone w PN – EN 3-6: 1997 Gaśnice przenośne oraz wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 7.1.

Gaśnica proszkowa typ- GP 6 musi ponadto spełniać następujące wymagania:

- Ze względu na zaplecze warsztatowo / remontowe oraz posiadane autoryzacje producentów (KZWM, GZWM) na remont gaśnic, Zamawiający dopuszcza jedynie gaśnice spełniające wymagania autoryzacyjne przez warsztat sprzętu ppoż Zamawiającego.

- środek gaśniczy - proszek gaśniczy lub ABC ;

- mosiężny, szybko otwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie;

- masa środka gaśniczego 6 kg;

- ciśnienie robocze 1,4-1,8 MPa;

- stosowanie w zakresie temperatur –200 C do + 600 C;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania;

- gwarancja minimum 24 miesiące.

- rok produkcji 2025

UWAGA:

Sprzęt pożarniczy powinien być oznakowany kodami kreskowymi zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz.Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla Dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org.