Opis prac w pomieszczeniu budynku głównego szpitala

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | działka nr 141/27, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |
| Nazwa i adres inwestora: | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |

| Autorzy opracowania: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. arch. Bernard Łopacz | 171/91/OP | 09.04.2024 |  |
|  | Specjalność: architektoniczna | Zakres opracowania: architektura |  |  |

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celów projektowych

- Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

# Lokalizacja

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje się w budynku głównym szpitala w kondygnacji piwnicznej.  W pomieszczeniu tym na potrzeby zadania odtworzenia źródła wody ustawione będą uzdatniacze wody.

# Opis prac

Podłoga:

- skuć betonowy podest wystający 14cm pomad posadzkę

- na istniejącej posadzce betonowej wykonać warstwę szczepną

- na warstwie szczepnej wykonać systemową wylewkę cementową gr.5cm zbrojoną siatką Ø4,5mm a=10cm

- powierzchnię betonu malować jako wykończenie farbą do posadzek do beton

Ściany i sufit:

- z powierzchni zdrapać stare farby,

- skuć głuche tynki w ilości 70% powierzchni

- uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym

- malować farbami polikrzemianowymi 2x

Wg branży sanitarnej osadzić kratkę wentylacyjną.

# Spis rysunków

Rys.1. Rzut pomieszczenia w budynku głównym szpitala