OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.

- Wysokość mebli jest liczona łącznie ze ślizgaczami, stopkami bądź nóżkami.

- Meble należy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 i 25 mm, klasy higieniczności E-1 (wymagany atest higieniczny wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)) oraz minimalnych parametrach
nie gorszych niż określone w poniższej tabeli:

| Parametr | Płyta o grubości 18 mm | Płyta o grubości 25 mm |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | min. 609 kg/m3 | min. 595 kg/m3 |

Przedstawione w tabeli parametry zastosowanej płyty muszą być potwierdzone kartą techniczną/specyfikacją producenta.

- Kolory płyt wiórowych:

- dąb sonoma R3181 (R20128) - lub inny o takim samym odcieniu,

- orzech caravaggio D9164BS lub inny o takim samym odcieniu.

- Z płyty o grubości 25 mm należy wykonać blaty: biurek, stołów, stolików, szafek, lad, pulpitów oraz wszystkie wieńce górne i dolne w meblach (wyjątek stanowią szafki kuchenne które muszą posiadać blaty postformingowe o grubości 38 mm).

- Pozostałe elementy należy wykonać z płyty o grubości 18 mm.

- Ściany tylne szaf, regałów, komód i szafek kuchennych (za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli) należy wykonać z płyty MDF lub HDF o grubości 3 – 3,5 mm.

Ściany tylne: w meblach z płyty dąb sonoma w kolorze białym natomiast w meblach z płyty orzech caravaggio w kolorze orzech caravaggio.

Nie dopuszcza się widocznych połączeń płyty od wewnątrz. Tylna ściana musi być mocowana do korpusu w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami co minimum 80 mm na całym obwodzie przylegania. Sposób montażu tylnej ściany przedstawia poniższy rysunek.

- Usłojenie płyty laminowanej musi przebiegać wzdłuż dłuższej krawędzi płyty, z wyjątkiem frontów szuflad, w których usłojenie musi przebiegać wzdłuż krótszej krawędzi płyty.

- Wszystkie krawędzie (obrzeża) mebli - wieńców górnych i dolnych, ścian bocznych, krawędzie blatów, lad, półek, blend oraz dolne - spodnie krawędzie mebli muszą być oklejone obrzeżem – doklejką PCV o grubości 2 mm (wyjątek stanowią jedynie obrzeża w których została wpuszczona płyta plecowa MDF lub HDF). Obrzeża doklejki PCV muszą być sfrezowane (zaokrąglone) i wypolerowane.

- W meblach wykonywanych z płyty wiórowej elementy konstrukcyjne płyt wiórowych muszą być łączone:

- za pomocą wklejanych kołków drewnianych  8x35 mm w odległości nie większej niż 100 mm między kołkami (odległość skrajnych kołków od krawędzi musi wynosić nie więcej niż 50 mm).

- dodatkowo każde połączenie dwóch płyt wiórowych musi być wzmocnione za pomocą minimum dwóch złącz mimośrodowych (otwory montażowe złączy mimośrodowych zakryte specjalnymi zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze płyty wiórowej).

- Wszystkie drewniane meble skrzyniowe muszą być wyposażone w ślizgacze, stopki lub nóżki meblowe (według poniższych zasad):

- regały, szafy, szafki i komody (tj. meble z wieńcem dolnym) osadzone na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym) wewnątrz śruba stalowa M10 z możliwością regulacji wysokości za pomocą klucza imbusowego w zakresie minimum 10mm, od góry zaślepka otworu regulacyjnego. Wzór stopki poniżej.

- meble na nogach płytowych: biurka, stoły, stoliki łączniki i dostawki od spodu osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach fi-8mm. Nie dopuszcza się ślizgaczy innego rodzaju. Wzór ślizgacza poniżej.

- szafki kuchenne osadzone na nóżkach metalowych o profilu okrągłym lub kwadratowym, nóżki wysokości 10 cm w kolorze srebrnym, z możliwością regulacji wysokości. Wzory nóżek poniżej.

- Stopy oraz nogi w meblach na metalowych stelażach wyposażone w stopki z możliwością regulacji wysokości.

- W meblach, które występują na metalowym stelażu (biurka, stoły i stoliki) blaty łączone ze stelażem za pomocą minimum 10 wkrętów, a półki minimum 6 wkrętów, M6 zagłębionych w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15 mocowaną do blatu/półki (jak na rysunku), a otwory przelotowe pod wkręty zaślepione zaślepkami PCV w kolorze stelaża.

- Metalowe stelaże biurek, stołów i stolików wykonane jako samonośne z zespawanych ze sobą poprzeczek oraz nóg. Poprzeczki oraz nogi wykonane ze stalowych profili zamkniętych. Spaw musi być wykonany na całej długości w miejscach łączenia profili, nie dopuszcza się spawania punktowego. Wymiary przekrojów profili stelaży umieszczono w opisach poszczególnych mebli.

- Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia zamkniętych profili stalowych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami z PCV w kolorze stelaża lub w kolorze czarnym.

- Stopy oraz nogi w biurkach, stołach i stolikach na metalowych stelażach wyposażone w stopki z możliwością regulacji wysokości (za wyjątkiem stołów na kółkach).

- Wszystkie skrzydła drzwi o wysokości powyżej 1000 mm mocowane na trzech zawiasach, a skrzydła drzwi o wysokości poniżej 1000 mm na dwóch zawiasach: puszkowych  35 mm, metalowych, nawierzchniowych (nakładanych), samodomykających o < 110°, z cichym domykaniem (wg poniższego wzoru).

- Meble dwudrzwiowe (za wyjątkiem szafek kuchennych) muszą posiadać listwy przymykowe w kolorze zbliżonym do płyty laminowanej.

- Wszystkie drzwi i drzwiczki (za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli) muszą być zamykane zamkami z minimum dwoma kluczykami w komplecie. W szafach ubraniowych i biurowych wymagany zamek baskwilowy (według poniższego wzoru), z wkładką patentową. W komodach i regałach wymagane zamki meblowe, patentowe typu SISO.

W przypadku mebli dwudrzwiowych drugie skrzydło musi posiadać dodatkowo minimum jedną zasuwkę ryglującą.

zamek baskwilowy

- Wszystkie szuflady w kontenerach, komodach i regałach (za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli) muszą posiadać zamki blokujące centralnie z minimum dwoma kluczykami w komplecie.

- Wszystkie kluczyki do zamków przyklejone za pomocą taśmy od wewnętrznej strony szuflad i drzwi bezpośrednio przy zamku.

- Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, długość wysuwania szuflad minimum 310 mm, a w szafkach kuchennych minimum 360 mm. Szuflady osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) z funkcją dociągu (samodomykania). Wszystkie prowadnice muszą być wyposażone w stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu oraz zaczepem umożliwiającym szybki demontaż. Prowadnice montowane do płyt za pomocą wkrętów utwardzonych – hartowanych.

Wzór prowadnicy:

- Górna szuflada we wszystkich biurkach i kontenerach wyposażona na całej szerokości w przybornik (według poniższego wzoru) z przegrodami na artykuły biurowe, długość przybornika min. 220 mm.

- Wszystkie półki ruchome w meblach skrzyniowych muszą być mocowane na metalowych  wspornikach (bolcach), musi ponadto istnieć możliwość ich regulacji co 50 mm w minimum 4 położeniach. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: minimum 25 kg.

- Wszystkie półki ruchome danego mebla umiejscowione w jego dolnej części (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie).

- Uchwyty do drzwi i szuflad muszą być wykonane z matowego aluminium zgodne ze wzorem przedstawionym poniżej. Rozstaw punktów do mocowania uchwytu 128 mm. Uchwyty meblowe muszą być zamontowane od wewnętrznej strony drzwi i szuflad (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie). Dokładną lokalizację mocowania uchwytów określono w opisach poszczególnych mebli.

- Meble muszą stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. (między innymi jednolita lokalizacja uchwytów, zamków, zawiasów, półek).

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać:

- I i II linia – nazwa JIM

- III linia - kod WP (czcionka wys. ok. 15 mm)

- IV linia - kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania).

- V linia – numer GTIN (EAN)

wzór naklejki

- oraz pod spodem naklejka z Indeksem JIM o wymiarach 100x25 mm

wzór naklejki

Lokalizacja naklejek: szafy, regały, biurka na prawym boku po prawej górnej stronie; stoły i stoliki pod spodem blatu; krzesła pod spodem siedziska. Meble posiadające drzwi muszą posiadać dodatkową naklejkę umieszczoną od wewnątrz pod dolnym zawiasem z prawej strony. Naklejki muszą być przyklejane w sposób estetyczny, krawędzie naklejek równolegle do krawędzi mebli.

Opis nr 1:

Biurko WP1-2.

Nazwa JIM: BIURKO K2 760X1300X650MM WP1-2

Indeks JIM: 7110PL2004181

- Wymiary biurka: 1300x650x760 mm.

- Biurko należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 400 mm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg biurka za pomocą 4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 2:

Biurko komputerowe WP1-17.

Nazwa JIM: BIURKO KOMP.K2 760X1300X650 WP1-17

Indeks JIM: 7110PL2004909

- Wymiary biurka: 1300x650x760 mm.

- Biurko należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 400 mm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg biurka za pomocą 4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Wysuwana półka na klawiaturę (z regulacją) z płyty o grubości 18 mm. Szerokość półki 800 mm, prześwit pomiędzy blatem, a półką 60 mm. Półka na prowadnicach metalowych, łożyskowych (kulkowych). Możliwość przesunięcia półki pod blatem w układzie lewo lub prawostronnym. Prowadnice montowane do płyt za pomocą wkrętów utwardzonych – hartowanych. Prowadnice należy zabezpieczyć od przodu po obu stronach osłonami z tworzywa oraz stoperem zapobiegającym samoczynne wysuwanie.

- W blacie wykonane 2 otwory na okablowanie 60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończone zaślepkami (przelotkami) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 3:

Szafka pod drukarkę WP1-19.

Nazwa JIM: SZAFKA P/DRUK.K2 605X650X530 WP1-19

Indeks JIM: 7110PL2009123

- Wymiary szafki: 650x530x605 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Ściana tylna w szafce wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Pod blatem półka oraz 2 szuflady.

- Szuflady bez zamka.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 4:

Stół konferencyjny, drewniany WP1-25.

Nazwa JIM: STÓŁ KONF.DREW.K2  760X2000X800 WP1-25

Indeks JIM: 7110PL2005572

- Wymiary stołu: 2000x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu oraz 2 poprzeczkami o wysokości 80 mm. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stołu za pomocą 4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 5:

Szafa biurowa, drewniana WP1-27.

Nazwa JIM: SZAFA BIUR.DREW.K2  1905X800X400  WP1-27

Indeks JIM: 7110PL2011114

- Wymiary szafy: 800x400x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Szafa poziomo podzielona na 2 części zamykane drzwiczkami.

- Szafa z 3 półkami ruchomymi.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i  60 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki baskwilowe mocowane w odległości 50 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 60 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i 60 mm powyżej (w górnych drzwiczkach) otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 6:

Kontener drewniany 3 szufladowy WP1-34.

Nazwa JIM: KONTENER DREW.3SZ.K2 600X440X480 WP1-34

Indeks JIM: 7110PL2005452

Kontener o wymiarach: 440x480x600 mm.

- Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 15-20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg. 2 przednie kółka w kontenerze muszą posiadać blokadę (hamulec).

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 7:

Stół biurowy na metalowej podstawie – kwadratowy WP1-39.

Nazwa JIM: STÓŁ BIUR.MP KW.K2S1 760X800X800 WP1-39

Indeks JIM: 7110PL2011623

- Wymiary stołu: 800x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi stołu wykonane z profilu 50x50 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Poprzeczki łączące nogi wykonane z profilu 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL7035.

- Kolor blatu dąb sonoma.

Opis nr 8:

Szafa ubraniowa drewniana, 1-drzwiowa WP1-52.

Nazwa JIM: SZAFA UBR.1D.K2 1905X500X570 WP1-52

Indeks JIM: 7105PL2005785

- Wymiary szafy: 500x570x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Dolna część zamykana drzwiami i wyposażona w zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm.

- Górna część zamykana drzwiczkami i wyposażona w 1 półkę ruchomą.

- Drzwi i drzwiczki otwierane: 50% na lewą stronę i 50% na prawą stronę, z ogólnej ilości szaf.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznej i 60 mm od dolnej krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiach - w odległości 40 mm od bocznej i 900 mm od dolnej krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki baskwilowe mocowane w odległości 50 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 60 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i 60 mm powyżej (w górnych drzwiczkach) otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 9:

Szafa ubraniowa, drewniana 2-drzwiowa WP1-58.

Nazwa JIM: SZAFA UBR.2D.K2 1905X900X570 WP1-58

Indeks JIM: 7105PL2005941

- Wymiary szafy: 900x570x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Dolna część zamykana drzwiami i wyposażona w zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm oraz po lewej stronie stałe półki na buty.

- Górna część zamykana drzwiczkami i wyposażona w 1 półkę ruchomą.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiach - w odległości 40 mm od bocznych i 900 mm od dolnych krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki baskwilowe mocowane w odległości 50 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 60 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i 60 mm powyżej (w górnych drzwiczkach) otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 10.

Łącznik do biurka WP1-63.

Nazwa JIM: ŁĄCZNIK DO BIUR.K2 760X650X650 WP1-63

Indeks JIM: 7110PL2005289

- Wymiary łącznika: 650x650x760 mm.

- Łącznik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Łącznik stanowiący ¼ koła na nogach płytowych oraz dodatkową nogą w części środkowej.

- Pod blatem 2 stałe półki.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 11.

Przystawka do biurka WP1-64.

Nazwa JIM: PRZYSTAWKA DO BIUR.K2 760X600X650 WP1-64

Indeks JIM: 7110PL2005381

- Wymiary przystawki: 600x650x760 mm.

- Przystawkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Przystawka na nogach płytowych z cokołem o wysokości 80 mm.

- Ściana tylna przystawki wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Pod blatem szuflada oraz szafka zamykana drzwiczkami z 1 półką ruchomą.

- Szuflada oraz drzwiczki bez zamków.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- w szufladzie - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 12:

Wieszak wielokołkowy stojący metalowy WP2-22.

Nazwa JIM: WIESZAK WIEL.STOJ.MET.S1 1850X540 WP2-22

Indeks JIM: 7110PL2024436

- Sztyca wykonana z jednego kawałka rury stalowej, nogi i haczyki na ubrania trwale łączone (spawane) do sztycy ( 3 nogi i 4 wieszaki na ubrania i nakrycia głowy.

- Ułożenie nóg zapewniające stabilność (wykonanie i układ jak na zdjęciu).

- Końcówki wieszaka oraz stopy zabezpieczone nakładkami plastikowymi.

- Wysokość wieszaka 1850 – 1900 mm.

- Wieszak malowany proszkowo w kolorze szarym RAL7035.

- Wg wzoru.

Opis nr 13

Biurko gabinetowe WP8-2.

Nazwa JIM: BIURKO GABINETOWE K3 760X1600X700 WP8-2

Indeks JIM: 7105PL2016319

- Wymiary biurka: 1600x700x760 mm.

- Biurko z 2 stałymi kontenerami szufladowymi.

- Biurko należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- 4 nogi płytowe.

- Skrajne (zewnętrzne) nogi biurka poprzecznie wzmocnione pełną blendą czołową od podłoża do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do skrajnych nóg biurka za pomocą 4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Każdy z kontenerów 4-szufladowy. Wysokość górnej szuflady 110 mm, pozostałe o równej wysokości.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor orzech caravaggio.

Opis nr 14:

Biurko gabinetowe WP8-2/2.

Nazwa JIM: BIURKO GAB.P/KOM.K3 760X1900X700 WP8-2/2

Indeks JIM: 7105PL2016324

- Wymiary biurka: 1900x700x760 mm.

- Biurko należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę z płyty o grubości 18 mm. Szerokość półki 800 mm, prześwit pomiędzy blatem, a półką 80 mm. Półka osadzona na prowadnicach metalowych, łożyskowych (kulkowych), zabezpieczona poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki. Montowana do biurka za pomocą wsporników płytowych.

- Nogi biurka poprzecznie wzmocnione pełną blendą czołową od podłoża do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg biurka za pomocą 4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor orzech caravaggio.

Opis nr 15

Kontener 3 szufladowy WP8-3.

Nazwa JIM: KONTENER 3-SZUF.K3 600X440X480 WP8-3

Indeks JIM: 7105PL2016362

- Kontener o wymiarach: 440x480x600 mm.

- Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym) wewnątrz śruba stalowa M10 z możliwością regulacji wysokości za pomocą klucza imbusowego w zakresie minimum 10mm, od góry zaślepka otworu regulacyjnego. Wzór stopki poniżej.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor orzech caravaggio.

Opis nr 16:

Stół gabinetowy WP8-23/2.

Nazwa JIM: STÓŁ GAB.K3 760X2100X800 WP8-23/2

Indeks JIM: 7105PL2016448

- Wymiary stołu: 2100x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Stelaż konstrukcji ramowej, samonośny.

- Nogi wykonane z litego drewna bukowego lakierowanego o przekroju kwadratu o wym. 80x80 mm połączone poprzeczkami z litego drewna bukowego lakierowanego o grubości 20 mm i wysokości 70 mm.

- Poprzeczki łączone z nogami z każdej strony za pomocą 2 wklejanych kołków drewnianych.

- Stelaż w narożnikach usztywniony wspornikami z litego drewna bukowego o przekroju 60x60mm połączonymi z poprzeczkami za pomocą 4 wkrętów oraz z nogą za pomocą śruby (wg poniższego rysunku)

- Nogi zaopatrzone w stopki z możliwością regulacji wysokości.

- Kolor orzech caravaggio.

Opis nr 17.

Szafa gabinetowa ubraniowa 2-drzwiowa WP8-27.

Nazwa JIM: SZAFA GAB.UBR.2D K3 2100X900X600 WP8-27

Indeks JIM: 7105PL2016551

- Wymiary szafy: 900x600x2100 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Szafa zamykana drzwiami i wyposażona w 1 półkę stałą o wysokości 350 mm oraz poniżej zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm.

- Uchwyty meblowe mocowane w odległości 40 mm od bocznych i 960 mm od dolnych krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamek baskwilowy mocowany w odległości 50 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 60 mm poniżej otworu montażowego uchwytu meblowego (zgodnie z rysunkiem).

- Kolor orzech caravaggio (płyta plecowa w kolorze mebla).

Opis nr 18

Szafa gabinetowa biurowa WP8-28.

Nazwa JIM: SZAFA GAB.BIUR.K3 2100X900X400 WP8-28

Indeks JIM: 7110PL2016566

- Wymiary szafy: 900x400x2100 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Szafa poziomo podzielona na 2 części o równej wysokości zamykane drzwiczkami.

- Każda część wyposażona w 2 półki ruchome.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i  60 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Zamki baskwilowe mocowane w odległości 50 mm od bocznych krawędzi drzwiczek oraz 60 mm poniżej (w dolnych drzwiczkach) i 60 mm powyżej (w górnych drzwiczkach) otworu montażowego uchwytu meblowego.

- Kolor orzech caravaggio (płyta plecowa w kolorze mebla).

Opis nr 19

Regał gabinetowy - słupek WP8-36.

Nazwa JIM: REGAŁ GAB.P/D K3 1600X500X400 WP8-36

Indeks JIM: 7125PL2016591

- Wymiary regału: 500x400x1600 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Regał zamykany drzwiczkami przeszklonymi oraz szufladą w dolnej części.

- Drzwiczki szklane wykonane według poniższego wzoru (elementy płytowe tylko na dłuższych bokach). Płytowe boczne części o szerokości nie większej niż 80 mm.        Szkło bezpieczne, oszlifowane krawędzie, przezroczyste o grubości min. 4 mm.

- W części zamykanej 3 półki ruchome.

- Drzwiczki z zamkiem meblowym mocowanym w odległości 60 mm poniżej otworu uchwytu .

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach – symetrycznie w poziomie i w pionie (względem listwy);

- w szufladzie - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor orzech caravaggio (płyta plecowa w kolorze mebla).

Opis nr 20

Regał gabinetowy - witryna WP8-37.

Nazwa JIM: REGAŁ GAB.W P/D K3 1600X800X400 WP8-37

Indeks JIM: 7125PL2016622

- Wymiary regału: 800x400x1600 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- W górnej części 2 oddzielne szafki, zamykane drzwiami przeszklonymi.

- Drzwiczki szklane wykonane według poniższego wzoru (elementy płytowe tylko na dłuższych bokach). Płytowe boczne części o szerokości nie większej niż 80 mm.        Szkło bezpieczne, oszlifowane krawędzie, przezroczyste o grubości min. 4 mm.

- W każdej szafce po 3 półki ruchome.

- W dolnej części regału szuflada o wysokości 180 mm.

- W drzwiczkach zamki meblowe mocowane w odległości 60 mm poniżej otworu uchwytu.

Szuflada bez zamka.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach – symetrycznie w poziomie i w pionie (względem listwy).

- w szufladzie - symetrycznie w pionie i w odległości 60 mm od bocznych krawędzi .

- Kolor orzech caravaggio (płyta plecowa w kolorze mebla).

Opis nr 21

Komoda gabinetowa 2 drzwiowa WP8-48.

Nazwa JIM: KOMODA GAB.2D K3 1200X1200X400 WP8-48

Indeks JIM: 7105PL2017007

- Wymiary komody: 1200x400x1200 mm.

- Komodę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Komoda zamykana drzwiczkami.

- Komoda wewnątrz pionowo podzielona na dwie równe części, każda część z 2 półkami ruchomymi.

- Uchwyty meblowe mocowane w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Drzwiczki z zamkami meblowymi montowanymi w odległości 60 mm poniżej otworów uchwytów.

- Komoda osadzona na 6 stopkach.

- Kolor orzech caravaggio (płyta plecowa w kolorze mebla).

Opis nr 22

Ława gabinetowa WP8-49.

Nazwa JIM: ŁAWA GAB.K3 600X1000X600 WP8-49

Indeks JIM: 7105PL2017030

- Wymiary ławy: 1000x600x600 mm.

- Ławę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Stelaż konstrukcji ramowej, samonośny.

- Nogi wykonane z litego drewna bukowego lakierowanego o przekroju kwadratu o wym. 80x80 mm połączone poprzeczkami z litego drewna bukowego lakierowanego o grubości 20 mm i wysokości 70 mm.

- Poprzeczki łączone z nogami z każdej strony za pomocą 2 wklejanych kołków drewnianych.

- Stelaż w narożnikach usztywniony wspornikami z litego drewna bukowego o przekroju 60x60mm połączonymi z poprzeczkami za pomocą 4 wkrętów oraz z nogą za pomocą śruby (wg poniższego rysunku)

- Nogi zaopatrzone w stopki z możliwością regulacji wysokości.

- Kolor orzech caravaggio.

Opis nr 23.

Szafka pod telefon WP8-50.

Nazwa JIM: SZAFKA P/TEL.K3 605X800X400 WP8-50

Indeks JIM: 77110PL2017531

- Wymiary szafki: 800x400x605 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Szafka zamykana drzwiczkami z 1 półką ruchomą.

- Ściana tylna wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Uchwyty meblowe mocowane w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Drzwiczki bez zamka.

- Kolor orzech caravaggio.

Opis nr 24

Komoda gabinetowa z szufladami WP8-51/2.

Nazwa JIM: KOM.GAB.SZ  P/D  K3  820X1500X400  WP8-51/2

Indeks JIM: 7105PL2017076

- Wymiary komody: 1500x400x820 mm.

- Komodę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Komoda pionowo podzielona na 3 równe części. Po prawej i lewej stronie komody szafki zamykane drzwiczkami przeszklonymi.

- Drzwiczki szklane wykonane według poniższego wzoru (elementy płytowe tylko na dłuższych bokach). Płytowe boczne części o szerokości nie większej niż 80 mm.        Szkło bezpieczne, oszlifowane krawędzie, przezroczyste o grubości min. 4 mm.

- W każdej szafce po 2 półki ruchome.

- W części środkowej 4 szuflady o równej wysokości.

- Szuflady wyposażone w zamek centralny, drzwiczki w zamki meblowe montowane w odległości 60 mm poniżej otworów uchwytów.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu), względem listwy symetrycznie w poziomie.

- w szufladach - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Komoda wyposażona w 6 stopek.

- Kolor orzech caravaggio (płyta plecowa w kolorze mebla).

Opis nr 25:

Kosz na śmieci WP8-47

Nazwa JIM: KOSZ NA ŚMIECI PLASTIKOWY 15L WP8-47

Indeks JIM: 7110PL1185212

- Kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

- Zbiornik na śmieci otwierany nogą za pomocą specjalnego pedału.

- Kosz pojemności 15L.

- Kolor jasny popiel.

- Wg wzoru.