Załącznik Nr  2

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ  II  - Buty  strażackie

Zamówienie podstawowe:

- Buty strażaka specjalne skórzane CPV 18832000-0			 par   28;

- Buty strażaka koszarowe	CPV18832000-0				 par   44;

- Buty strażaka ochronne gumowe  CPV18832000-0			 par   10;

- Buty strażackie dla KDS	CPV18832000-0				 par     2.

Zamówienie objęte prawem opcji:

- Buty strażaka specjalne skórzane CPV 18832000-0			 par   30;

- Buty strażaka koszarowe	CPV18832000-0				 par   22;

- Buty strażaka ochronne gumowe  CPV18832000-0			 par   12;

- Buty strażackie dla KDS	CPV18832000-0				 par     5.

- Buty strażaka specjalne skórzane

Wymagania:

- spełniające wymagania techniczno-użytkowe zawarte spełniające wymagania techniczno-użytkowe – załącznik pkt. 1.9 „Buty strażackie”  zawarty  w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla butów strażackich, określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz.17);

- ponadto wymagane jest:

- buty strażackie powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony 
         indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności WE;

- buty z membraną klimatyczną;

- konstrukcja buta typu C (do połowy łydki);

- odporność termiczna HI3;

- muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Dopuszcza się zastosowanie wstawek  w innym kolorze;

- sznurowadła wykonane z materiałów niepalnych – włókna aramidowe lub równoważne,

- szyte nićmi z włókien niepalnych – aramidowych lub równoważne;

- zamek błyskawiczny z mechanizmem blokującym;

- muszą posiadać we wnętrzu podszewkę wielowarstwową z membraną wodoodporną
          i paraprzepuszczalną poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększającą wodoszczelność,
          zapewniającą paraprzepuszczalność;

- muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą i membraną,

- we wnętrzu wyjmowana wkładka dostosowana do kształtów anatomicznych stopy,
          absorbująca wilgoć;

- muszą posiadać metalowy lub inny równorzędny podnosek chroniący palce przed 
    zgnieceniem oraz wkładkę przeciwprzebiciową stalową lub wykonaną z włókien

pararamidowych chroniącą stopę przed przebiciem siłą  1100 N;

- muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą,
         ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie równoważne;

- buty powinny być wyposażone w ochronę ścięgna Achillesa;

- muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki;

- podeszwa wykonana z gumy, posiadająca samoczyszczący profil, odporna na działanie
         oleju napędowego, etyliny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, żeby nie było
         ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę o wysokości nie
         mniejszej niż 3mm, w śródstopiu poprzeczne urzeźbienie, którego wysokość powinna
         wynosić co najmniej 1,5 mm;

- buty w ramach zamówienia podstawowego  powinny być wykonane w następujących rozmiarach:

| Lp | Rozmiar | Ilość (par) |
| --- | --- | --- |
|  | 26,5 – 41 | 2 |
|  | 27, 27,5 – 42 | 4 |
|  | 28 – 43 | 6 |
|  | 28,5-44 | 6 |
|  | 29-45 | 6 |
|  | 29,5-46 | 4 |

Razem  	28 par

- wymagane ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

2. Buty strażaka koszarowe

Wymagania:

- muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla butów strażaka koszarowych określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych  i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP        z 2009 r. Nr 2 poz.17);

- wierzch buta ze skóry;

- podszewka z tkaniny higroskopijnej;

- spody lekkie elastyczne z kauczuku;

- kolor czarny

Buty w ramach zamówienia podstawowego  powinny być wykonane w następujących rozmiarach:

| Lp | Rozmiar | Ilość (par) |
| --- | --- | --- |
|  | 26,5 – 41 | 2 |
|  | 27, 27,5 – 42 | 9 |
|  | 28 – 43 | 11 |
|  | 28,5-44 | 13 |
|  | 29-45 | 7 |
|  | 29,5-46 | 4 |
|  | 31- 48 | 2 |

Razem  	44 pary

- Buty strażaka ochronne gumowe

Wymagania:

- spełniające wymagania techniczno-użytkowe zawarte w rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1002);

- ponadto wymagane jest:

- buty strażackie powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony 
         indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności WE;

- odporne na przebicie prądem do napięcia 1 kV;

- posiadać noski stalowe chroniące palce stóp;

- posiadać wkładkę chroniącą stopy przed przekłuciem;

- podeszwy winny być odporne na temperaturę podłoża do 2500C;

- cholewy winny być odporne na płomienie i promieniowanie cieplne;

- buty gumowe powinny posiadać wyjmowaną wkładkę chłonącą pot, wyściełającą całą
              powierzchnię wewnętrzną buta;

- materiał wkładki chłonącej pot w obuwiu gumowym powinien spełniać wymagania dla 
              ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia;

- wymagane ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Buty w ramach zamówienia podstawowego  powinny być wykonane w następujących rozmiarach:

| Lp | Rozmiar | Ilość (par) |
| --- | --- | --- |
|  | 27, 27,5 – 42 | 2 |
|  | 28 – 43 | 2 |
|  | 28,5-44 | 2 |
|  | 29-45 | 2 |
|  | 29,5-46 | 1 |
|  | 30,5- 47 | 1 |

Razem  	10 par

  - Buty strażackie  dla Kadry Dowódczo Sztabowej

Wymagania:

- muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla butów dla kadry dowódczo- sztabowej określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych  i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP  z 2009 r. Nr 2 poz.17);

- powierzchnia zewnętrzna skórzane bydlęca, sznurowane;

- wyściółka paraaramidowa;

- kolor czarny.

Rozmiary dla zamówienia podstawowego:

42- 1 para,  46 -1 para;  razem 2 pary

Wymagania dotyczące wszystkich pozycji :

- Wszystkie dostarczone pozycje (opakowania)  mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r.

- Ww. buty  oferowane przez dostawcę  muszą być fabrycznie nowe  z produkcji 2020 roku oraz powinny spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm jakości.

- Zamawiający zastrzega na etapie przed wyborem oferty, oprócz wyżej wymienionych dokumentów,  możliwość uzupełnienia oferty na żądanie zamawiającego,  o karty opisu wraz z rysunkami na oferowane wyroby o ile to okaże się konieczne do oceny zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia w SOPZ.

- Zamawiający zastrzega  możliwość przekazania  wykonawcy rozmiarów  dotyczących pozycji ewentualnie realizowanych  w ramach zamówienia z prawa opcji  w momencie zgłoszenia  gotowości do realizacji  zamówienia z prawa opcji .